BEZPEČNOSTNÍ LIST

1. Název materiálu a identifikace výrobce:

1.1 Obchodní název:			Elektrolyt MG

1.2 Oblast použití:	Elektrolyt na leštění chrom-kobaltových slitin

1.3 Výrobce/prodejce:		INTERDENT d.o.o.

Adresa prodejce:			Opekarniška cesta 26, SI-3000, Celje

Adresa výrobce:			Dol 1, SI-3342, Gornji Grad

Telefon:				tel: +386 (0) 3 425-62-00	fax: +386 (0) 3 490-62-10

Nouzové volání:			+386 (0) 3 425-62-00

2. Možné nebezpečné účinky:

2.1 Klasifikace dle Směrnice EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Klasifikace:

Xn

Zdraví škodlivý

Riziko pro člověka: Zdraví škodlivý při požití. Dráždí oči a kůži. Viz kapitola 11.

Riziko pro životní prostředí:	Viz kapitola 12.

Fyzikální/chemická rizika: Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech výrobku viz kapitola 11. Další údaje nejsou k dispozici.

Konkrétní rizika: Může způsobit škodlivé účinky pro zdraví člověka a rovněž symptomy jako: Vznikající páry mohou dráždit dýchací orgány, oči a kůži. Zamezte kontaktu s kůží a vdechování par a aerosolů. V případě kontaktu s kůží se může etandiol dostat do těla skrze ránu, kterou způsobí kyselina sírová. Během práce používejte ochranné brýle, ochranný oděv a rukavice.

2.2 Klasifikace dle Nařízení (ES) č. 1272/2008:

Označení na obalu:

Symbol nebezpečnosti

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H věty):

#### H 302: Zdraví škodlivý při požití.

H 315: Dráždí kůži.

H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

Prevence:

P 264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P 270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P 280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P 261: Zamezte vdechování par.

Reakce:

P 301/312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P 302/352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P 304/340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P 305/351/338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P 337/313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladování:

Odstraňování:

P 501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Další znaky:

Nebezpečné látky, které musí být označeny na obalu: Etandiol, kyselina sírová.

Další nebezpečí:

3. Složení, informace o složkách:

# Chemický název	Index číslo	Množství	Klasifikace dle 	Klasifikace

# EC číslo	v %		Nařítení ES		67/548/EHS

# CAS číslo			1272/2008

| Etandiol | 603-027-00-1 203-473-3 107-21-1 | > 25 | Třída/kategorie nebezpečnosti: Akut. otrava (orální) kat. 4 Věty o nebezpečnosti: H302 | Xn, R22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyselina sírová | 016-020-00-8 231-639-5 7664-93-9 | 5-10 | Třída/kategorie nebezpečnosti: Dráždí kůži a oči kat. 2 Věty o nebezpečnosti: H315 H319 | C, R35 |

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1 Popis postupu při první pomoci:

Obecné pokyny: Přemístěte postiženého z kontaminované oblasti a položte ho na zem. Odstraňte kontaminovaný oděv. V případě zasažení očí vyplachujte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte lékaři tento bezpečnostní list). V případě otravy je nutné zajistit lékařskou pomoc. Příznaky otravy se projevují později, lékařská pomoc je tedy nutná maximálně do 48 hodin po nehodě.

Požití: Vypláchněte postiženému ústa vodou. Zraněná osoba musí vypít 0,5 l vody po malých dávkách – aby došlo k účinnému zředění. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení kůže: Postižené místo okamžitě omyjte vodou a poté vodou s mýdlem. Odstraňte kontaminovaný oděv.

Zasažení očí: Po dobu 15 minut vyplachujte otevřené oko velkým množstvím vody, s vyplachováním začněte okamžitě. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: V případě vdechnutí přesuňte postiženého z místa expozice na čerstvý vzduch. Příznaky otravy se neprojevují okamžitě, lékařskou pomoc je tedy nutné zajistit rychle. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Uvolněte postiženému dýchací cesty. Položte postiženého do polohy na boku. Pokud postižený nedýchá, poskytněte mu umělé dýchání.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky

Žádné informace.

4.3 Další okamžitá nutnost péče či speciální zacházení

Symptomatická léčba. Další údaje nejsou k dispozici.

5. Opatření pro hašení požáru:

5.1 Hasicí látky:

Vhodné hasicí látky: Hasicí prášek, oxid uhličitý, rozptýlený proud vody. V případě rozsáhlého požáru použijte alkoholu odolnou pěnu.

Nevhodné hasicí látky: Rozsáhlý proud vody.

5.2 Zvláštní rizika způsobená látkou či směsí:

Zvláštní rizika během hašení:

Výrobek není sám o sobě hořlavý. Páry jsou těžší než vzduch. Z důvodu požáru mohou vznikat mohou vznikat nebezpečné plyny a páry. V případě požáru se mohou uvolňovat páry kyseliny sírové, oxid siřičitý a oxid sírový. V případě kontaktu s lehkými kovy se může tvořit plynný vodík (riziko exploze).

5.3 Pokyny pro hasiče:

Speciální ochranné vybavení pro hašení:

Použijte vhodný dýchací přístroj, nezávislý na okolním vzduchu. Použijte ochranné vybavení pro hašení, abyste zamezili kontaktu s kůží a očima. V nebezpečné zóně se pohybujte pouze ve vhodném nepropustném ochranném chemickém obleku.

Další pokyny: Exponované nádoby s nebezpečným látkami chlaďte rozptýleným proudem vody. Páry odstraňujte rozsáhlým proudem vody. Zamezte úniky vody z hašení do povrchové a podzemní vody.

6. Opatření v případě náhodného úniku:

6.1 Opatření na ochranu osob:

V blízkosti látky se nesmí zdržovat nechráněné osoby. Při vylití výrobku hrozí zvýšené riziko uklouznutí. Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Může se tvořit výbušná směs se vzduchem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zamezte kontaktu s látkou. Neodstraňujte látku bez ochrany rukou. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Nevdechujte páry/aerosoly.  Použijte vhodný ochranný oděv v souladu s kapitolou 8 tohoto bezpečnostního listu.

6.2 Opatření na ochranu životního  prostředí:

Zabraňte úniku do půdy/půdního podloží. Zabraňte úniku do odpadního systému, do povrchové a podzemní vody.

6.3 Metody a materiály pro čištění:

Postup při čištění:

Použijte gumové rukavice. Neutralizujte látku zředěným hydroxidem sodným nebo na ni hoďte vápno, vápenný písek nebo sodu. Vylitou kapalinu vysušte materiálem dobře sajícím tekutiny (např. písek, jílovitý materiál, diatomitová zemina, vermikulit, univerzální absorpční prostředky). Poškozený obal, zbytky látky a kontaminovaný materiál vložte do označené uzavíratelné nádoby. V případě potřeby místo znovu vyčistěte a řádně vyvětrejte. Vyhazujte jako odpad v souladu s kapitolou 13 tohoto bezpečnostního listu.

Před vyčištěním musí být vylitý výrobek neutralizován vápnem.

6.4 Odkaz na další kapitoly:

Informace o ochranném vybavení viz kapitola 8.

7. Zacházení a skladování:

7.1 Zacházení – pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte pouze v dobře větraném prostoru. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny/kouř/páry/aerosoly. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Pro případ nehody musí být v blízkosti instalována bezpečnostní sprcha na vyplachování očí.

### 7.2 Skladování:

Uchovávejte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném, suchém a dobře větraném místě. Vhodný materiál pro obal: materiál odolný vůči rozpouštědlům. Podlaha musí být pevná, nesmí mít žádné spáry a nesmí být absorpční.

Informace ohledně ochrany proti požáru a výbuchu: Výrobek není hořlavý. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření.

7.3 Speciální způsoby použití:

Výrobek je určen k leštění elektrolytem v dentální laboratoři. Pokud elektrolyt zbyde, vložte ho do původního obalu. Použijte ochranné vybavení v souladu s kapitolou 8.

8. Omezování expozice, osobní ochranné prostředky:

8.1 Maximální povolená koncentrace na pracovišti:

Limit expozice, při kterém nemá materiál žádné účinky (DNEL), pro etandiol:

Personál, dlouhodobý systematický účinek, vdechování: 35 mg/m3

Personál, dlouhodobý systematický účinek, kontakt s kůží: 106 mg/kg

Uživatelé, dlouhodobý systematický účinek, vdechování: 7 mg/m3

Uživatelé, dlouhodobý systematický účinek, kontakt s kůží: 53 mg/kg

Předpokládaná koncentrace, která nemá žádné účinky (PNEC), pro etandiol:

Sladká voda: 10mg/l

Slaná voda: 1 mg/l

Odběry v intervalech: 10 mg/l

Čistička odpadních vod: 199,5 mg/l

Sediment ve sladké vodě: 20,9 mg/kg

Podlaha: 1,53 mg/kg

Limit expozice, při kterém nemá materiál žádné účinky (DNEL), pro kyselinu sírovou:

Personál, dlouhodobý systematický účinek, vdechování: 0,05 mg/m3

Personál, dlouhodobý systematický účinek, kontakt s kůží: žádné údaje

Uživatelé, dlouhodobý systematický účinek, vdechování: 0,1 mg/m3

Uživatelé, dlouhodobý systematický účinek, kontakt s kůží: žádné údaje

Předpokládaná koncentrace, která nemá žádné účinky (PNEC), pro kyselinu sírovou:

Sladká voda: 0,0025 mg/l

Slaná voda: 0,00025 mg/l

Sediment ve slané vodě: 0,002 mg/kg

Čistička odpadních vod: 8,8 mg/l

Sediment ve sladké vodě: 0,002 mg/kg

8.2 Obsažené látky s limity expozice na pracovišti – etandiol:

SI OEL, údaj vztahující se na kůži: snadno se absorbuje

SI OEL, časový limit, interval expozice: 20 ppm, 52mg/m3

EU ELV, krátkodobá expozice (STEL): 40 ppm, 104 mg/m3, indikativní

EU ELV, časově vážený průměr (TWA): 20 ppm, 52mg/m3, indikativní

#### Osobní ochranná opatření

Obecná ochrana a hygienická opatření: Zamezte kontaktu s kůží, očima a oděvem. Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv. Nevdechujte páry, aerosoly a plyny. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte. Uchovávejte odděleně od potravin. Před jídlem a po jídle si umyjte ruce.

Ochrana dýchacích cest: Při správném užívání není nutná. V případě zvýšené koncentrace na pracovišti použijte celoobličejovou masku (DIN EN 136) nebo poloobličejovou masku (DIN EN 140) s ochranným filtrem A2 (organické plyny) nebo E2 (kyselé plyny).

Ochrana rukou: Použijte ochranné rukavice odolné vůči rozpouštědlům z materiálu, který nepropouští tekutiny (z nitrilu nebo butylové gumy) s manžetou dlouhou alespoň 10 cm.

Nitrilové rukavice: tloušťka 0,4 mm.

Butylové rukavice: tloušťka 0,7 mm.

Ochrana očí: Pevně těsnící ochranné brýle s čočkami z bezpečnostního skla – EN 166.

Ochrana kůže:			Použijte ochranný oděv a uzavřené boty.

8.2.2 Ochrana životního prostředí:

Obecné pokyny: Nevylévejte do vodního ani odpadního systému. Kontaminuje-li se vodní či odpadní systém látkou, okamžitě o tom informujte příslušné orgány.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství:		kapalina

Barva:		bezbarvá

Zápach:					bez zápachu

Rozpustnost ve vodě:				mísí se bez omezení

pH:						1 (100% roztok)

Tlak páry:					0,13 g/m3 (při 20 °C)

Hustota:					1,2 g/ml (při 20 °C)

Jednotlivé složky:				Etandiol			Kyselina sírová

Molekulární hmotnost: 			62,07 g/mol

Dynamická viskozita: 			16,1 mPas (při 25 °C) 	24 mPas (při 20 °C)

Teplota tání:					-13 °C 				cca. 3 °C

Bod varu:					197,6 °C (101,3 kPa) 		cca 335 °C

Bod  vzplanutí:				111°C				/

Dolní mez výbušnosti:			3,2 vol %			/

Horní mez výbušnosti:			28 vol %			/

Tlak páry:					12,3 Pa (25 °C) 		cca 0,01 Pa (20 °C)

Relativní hustota:				2,14 				cca 3,4

Hustota při 20 °C				1,11 g/cm3 			1,84 g/cm3

pH:						6,5–7 (100 g/l; 20 °C)

Rozpustnost ve vodě:				smísitelný (20 °C)		rozpustný (20 °C),

uvolňuje se teplem

Rozpustnost v etanolu:			žádné údaje			rozpustný

Partiční koeficient voda/n-oktanol: 		log Kow -1,36 (23 °C)

Rozpustnost:					rozpustný v polárních rozpouštědlech

Tepelný rozklad: 				> 200–250 °C 			cca 338 °C

Oxidační vlastnosti:  				nemá				nemá

10. Stálost a reaktivita:

10.1 Podmínky, jimž je třeba se vyhnout: Při dodržování pokynů pro používání, skladování a zacházení nedochází k nebezpečným reakcím. Výrobek je stabilní. Nezahřívejte. Chraňte před vlhkem. Nesmí přijít do styku s vodou. Další informace nejsou k dispozici.

10.2 Látky, jimž je třeba se vyhnout: Acetylidy, aldehydy, žíravé zásady, alkalické kovy a sloučeniny, hliník, amoniak, anilin, hořlavé směsi, karbidy, dichlorid chromylu, kovy alkalických zemin a jejich sloučeniny, halogeny a oxidy halogenů, hybridy, alkalické roztoky, silicid lithia, kovy, slitiny kovů, dusičnany, nitridy, nitrily, organická rozpouštědla, organické nitro-sloučeniny, kyselina chloristá, kyselina manganistá, peroxidy, fosfor, oxidy fosforu, pikramiany, kyseliny, silná oxidační činidla, voda.

V případě kontaktu s kovy nebo lehkými kovy (např. železo, zinek, hliník) vzniká vodík (riziko exploze).

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu: Při správném užívání nehrozí rozklad. Produkty rozkladu v případě požáru: oxid siřičitý, oxid sírový, oxid uhelnatý (viz kapitola 5).

## 10.4 Neslučitelné materiály: Výrobek je hořlavý a hydroskopický. Při styku s vodou vzniká exotermická reakce. Má korozivní účinek na kovy. Neslučitelný s kovy, různými plasty, sklem, živočišnými/rostlinnými vlákny. Ve stavu páry/plynu tvoří se vzduchem výbušnou směs.

11. Toxikologické informace:

Výrobek má škodlivý a dráždivý účinek na oční sliznice a dýchací orgány. Senzibilizace není známa. Požití většího množství výrobku může způsobit intoxikaci a kyselé popáleniny v ústech, žaludku a trávicím ústrojí. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí oči a kůži.

## Akutní toxicita:

# Jednotlivé složky:				Etandiol			Kyselina sírová

# LD 50 (orální, krysa):				788 mg/kg

LD 50 (orální, myš): 				> 3500  mg/kg

LD 50 (inhalační, krysa):			> 2,5 mg/l  (6h)	510 g/m3/2h (čistá látka)

Zvláštní symptomy pozorované při pokusech na zvířatech:

## Jednotlivé složky:				Etandiol			Kyselina sírová

Dráždivost kůže, králík:			mírně dráždivý		kyselé popáleniny

Dráždivost očí, králík:			mírně dráždivý		kyselé popáleniny

Subakutní až chronická toxicita:

Při pokusech na zvířatech bylo zjištěno, že dlouhodobá expozice etandiolu nad uvedenými limity může poškodit mozek a centrální nervovou soustavu. Může rovněž poškodit ledviny. Vyhněte se opakované expozici. Dlouhodobá expozice může způsobit chronické účinky. Požití je zdraví škodlivé.

Další toxikologické informace:

Vdechnutí: Způsobuje kyselé popáleniny na sliznicích, při vdechnutí může být zdraví škodlivý. Vdechnutí aerosolů může způsobit křeče, zánět nebo edém hrtanu a průdušek, chemický zápal plic nebo plicní edém. Má škodlivý účinek na tkáně sliznic a horních dýchacích cest, a také na oči a kůži.

Zasažení kůže: Způsobuje silné podráždění. Je možný vnik pod kůži (hrozí resorpce kůže). Způsobuje špatně se hojící rány.

Zasažení očí: Způsobuje silné podráždění. Riziko kyselých popálenin a poškození rohovky. Riziko oslepnutí!

Resorpce: Etylen glykol se metabolizuje na glykoaldehyd, kyselinu glykolovou a glyoxal a přeměňuje se v sekundární produkty kyseliny glykolové, kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové. Produkty vznikající po metabolizaci vykazují mnohem vyšší toxicitu než etylen glykol. Kyselina glykolová způsobuje v případě expozice etylen glykolu akutní, reprodukční a vývojovou toxicitu a je látkou, která způsobuje toxicitu primárně. Může způsobit poškození tkání, těžké bolesti, nervozitu, pocit horka, křeče, šok, poruchy srdečního rytmu, dušnost, potíže s dýcháním, zástavu dechu, bezvědomí, kašel, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, průjem a poruchy centrální nervové soustavy. Hrozí perforace jícnu a žaludku. Po uplynutí doby latence (několik týdnů) může nastat stenóza pyloru. Systemické účinky po uplynutí doby latence: únava, ataxie (porucha koordinace pohybů), bezvědomí, poškození ledvin.

Účinky CMR pro etandiol:

Karcinogenita: Testy na zvířatech neprokázaly karcinogenní účinky.

Mutagenita: Testy na buněčných kulturách bakterií a savců neprokázaly mutagenní účinky. Testy na zvířatech neprokázaly žádné mutagenní účinky. U některých látek s podobnou strukturou se prokázaly mutagenní účinky.

Teratogenita: Požití většího množství látky u těhotných zvířat je toxické jak pro samici, tak pro plod.

Reprodukční toxicita: Testy na zvířatech neprokázaly žádné účinky na reprodukci.

Účinky CMR pro kyselinu sírovou:

Žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové orgány - etandiol

Opakovaná expozice – požití: Cílový orgán jsou ledviny. Dlouhodobá a opakovaná expozice poškozuje orgány.

Opakovaná expozice – kůže: Cílový orgán jsou ledviny. Dlouhodobá expozice poškozuje orgány.

12. Ekologické informace:

## 12.1 Toxicita:

## Akutní toxicita – údaje pro etylen glykol:

## Ryby: Střevle potoční (Pimephales promelas), 96 hodin, statický test: LC50 = 72860 mg/l

Vodní bezobratlí: Hrotnatka velká (Daphnia magna), 48 hodin: OECD test 202: EC 50 > 100 mg/l

Řasy: Selenastrum capricornutum; 96 hodin. EC 50 = 6500–13000 mg/l

Bakterie: > 1,995 mg/l (aktivované bahno; 0,5 hodin) (ISO8192). Informace na základě údajů pro podobné výrobky.

## Chronická toxicita – údaje pro etylen glykol:

Ryby: Střevle potoční (Pimephales promelas), 7 dní, NOEC 15380 mg/l

## Vodní bezobratlí: Ceriodaphnia Dubia; 7 dní: NOEC 8590 mg/l

## Toxicita – údaje pro kyselinu sírovou:

## Ryby: L. Macrochirus LC50, 96 hodin: 16–29 mg/l

Vodní bezobratlí: Hrotnatka velká (Daphnia magna), 24 hodin, EC 50: 29 mg/l

Biodegradabilita:

Údaje pro etylen glykol: Etylen glykol je snadno biologicky rozložitelný, 90–100 %. (Aktivní bahno, spojené s: chemická potřeba kyslíku, doba expozice: 10 dní), (OECD 301A).

Údaje pro kyselinu sírovou: U organických sloučenin nebylo možné použít metody pro zjištění biologické rozložitelnosti.

Bioakumulační potenciál:

Údaje pro etylen glykol: Nepředpokládá se bioakumulace.

Údaje pro kyselinu sírovou: Nízká pravděpodobnost bioakumulace.

Mobilita v půdě:

Údaje pro etylen glykol: Látka se z povrchu země nevypařuje do atmosféry. Nepředpokládá se pronikání do pevné části půdního podloží.

Údaje pro kyselinu sírovou: Škodlivé účinky způsobené snížením pH půdy.

Výsledky hodnocení PBT a vPvB:

Výsledky pro etylen glykol: Látka není považována za perzistentní, bioakumulační ani toxickou (PBT). Zároveň není považována za velmi perzistentní ani velmi bioakumulační.

Další nežádoucí účinky:

## Informace o výrobku: Zamezte úniku do vodního a odpadního systému.

13. Pokyny pro odstraňování:

Způsoby odstraňování: Dodržujte příslušné aktuálně platné předpisy o nakládání s odpadem.

Odstraňování materiálu: Odstraňujte materiál odděleně. Z důvodu nebezpečí znečištění odstraňujte jako průmyslový odpad nebo nebezpečný odpad (Ur. l. RS 84/98, 45/00 a 13/03).

Odstraňování znečištěných obalů: Odstraňujte znečištěné obaly odděleně. Z důvodu nebezpečí znečištění odstraňujte jako průmyslový odpad nebo nebezpečný odpad (Ur. l. RS 104/00, 12/02).

Kategorie odpadu: 11 01 05* Kyselé mořící roztoky

14. Informace pro přepravu:

Číslo OSN: 3264

Pozemní přeprava:

Název látky pro přepravu: Žíravá tekutina, kyselá, anorganická

Třída ADR/RID: 8

Klasifikační kód: C1

Obalová skupina: III

Označení nebezpečnosti: 8

Identifikační číslo nebezpečnosti: 80

Kód omezení vjezdu do tunelu: E

Námořní přeprava:

Číslo OSN: 3264

Název látky pro přepravu: Žíravá tekutina, kyselá, anorganická

Třída ITATA/DGR: 8

Obalová skupina: III

Označení EMS: 8-15

Látka znečišťující moře: Ne

Označení nebezpečnosti: 8

Letecká přeprava:

Číslo OSN: 3264

Název látky pro přepravu: Žíravá tekutina, kyselá, anorganická

Třída ICAO/IATA: 8

## Označení nebezpečnosti: Žíravá látka

15. Informace o předpisech:

15.1 Právní předpisy ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí vztahující se na látku/směs:

Výrobek je klasifikován v souladu se Směrnicí ES 1907/2006, Nařízením (ES) 1272/2008 a dalšími změnami či příslušnými vnitrostátními předpisy Ur.l. RS 101/2002 a Ur.l.RS 16/2008.

Označení:

Signální slovo: VAROVÁNÍ

#### H 302: Zdraví škodlivý při požití.

H 315: Dráždí kůži.

H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P 264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P 270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P 280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.

P 261: Zamezte vdechování par.

P 301/312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P 302/352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P 304/340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P 305/351/338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P 337/313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P 501: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

15.2 Vyhodnocení chemické bezpečnosti

Žádné údaje od dodavatele nejsou v současné době k dispozici.

16. Další informace:

Informace v bezpečnostním listu poskytl výrobce a jsou v souladu se slovinskou legislativou. Informace jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku, respektive o základní látce, z níž se výrobek skládá. Mají sloužit jako pokyny k bezpečnému užívání, zacházení, odstraňování, skladování a přepravě, neslouží jako záruka. Informace se týkají pouze konkrétního výrobku a nejsou určeny pro kombinaci s dalšími materiály nebo pro použití jiným způsobem, než jak je popsáno v návodu.

Zdroje: 	Bezpečnostní listy od výrobce,

Ur. l RS 36/99, 45/00, 104/00, 101/02, 9/03, 65/03.

R 22: Zdraví škodlivý při požití.

R 35: Způsobuje těžké poleptání.

P 271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P 332/P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P 362: Kontaminovaný oděv svlékněte.

P 330: Vypláchněte ústa.