BEZPEČNOSTNÍ LIST

1. Název materiálu / obchodní značka výrobce:

1.1 Obchodní název:			INTERFILM

1.2 Oblast použití:	Izolace vosku proti sádře, sádry proti sádře, vosku proti kovu.

1.3 Výrobce/prodejce			INTERDENT d.o.o.

Adresa prodejce:			Opekarniška cesta 26, SI-3000, Celje

Adresa výrobce:			Dol 1, SI-3342, Gornji Grad

Telefon:				tel: +386 (0) 3 425-62-00	fax: +386 (0) 3 490-62-02

1.4 Nouzové volání:			+386 (0) 3 425-62-00, +386 (0) 41 608-435

2. Identifikace nebezpečnosti:

2.1 Klasifikace dle Směrnice EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES:

Klasifikace:

F vysoce hořlavý 			Xi dráždivý

R věty: R11, R36, R67

Riziko pro člověka:	Dráždí oči. V případě expozice či přímého kontaktu vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Zdraví škodlivý při vdechování, způsobuje ospalost a závratě, proto po použití uzavřete nádobu.

Fyzikální/chemická rizika:	Výrobek je vysoce hořlavý. Při používání vznikají páry, jež mohou při styku se vzduchem tvořit zápalnou či výbušnou směs. Neskladujte výrobek v blízkosti zdrojů zapálení a při používání výrobku nekuřte.

2.2 Klasifikace dle Nařízení (ES) 1272/2008:

Označení:

Označení nebezpečnosti:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H věty):

#### H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P 210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P 233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P 303/361/353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P 304/340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Nebezpečné složky označené na obalu: Propan-2-ol

Další nebezpečí: Hodnocení PBT a vPvB jsou v kapitole 12.5.

3. Složení, informace o složkách:

# Chemický název	Index č.	Množství	Klasifikace		Klasifikace

# EC číslo			dle Nařízení (ES)	dle Směrnice

# CAS číslo			1272/2008		67/548/EHS

| 2-propanol | 603-003-00-0 200-661-7 67-63-0 | > 95 % | Kategorie/třída nebezpečnosti: Hořl.kap.2 Dráždí oči 2 STOT jedn.exp.3 H-věty: H 225 H 319 H 336 | F: R 11 Xi: R 36, R 67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kompletní znění R vět a H vět je v kapitole 16.

4. První pomoc:

4.1 Pokyny pro první pomoc:

Zasažení kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv. Omyjte postižené místo vodou s mýdlem. Vdechnutí: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple. Pokud postižený nedýchá: umělé dýchání. Je-li postižený v bezvědomí, udržujte jej ve stabilizované poloze při bezvědomí. Vyskytnou-li se potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Vyplachujte otevřené oko velkým množstvím vody. Vyskytnou-li se potíže, vyhledejte lékařskou pomoc

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Nejprve vypláchněte postiženému ústa vodou a poté mu dejte napít cca 100 ml vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a pozdější:

Příznaky: Nadměrná expozice může mít následující projevy: bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. Dráždí oči. Může způsobit zarudnutí očí, rozmazané vidění a zhoršení zraku.

Účinky: Podrobné informace jsou v kapitole 11.

4.3 Podrobnosti ohledně okamžitého zásahu lékaře a speciálního ošetření:

Ošetření: Symptomatická léčba.

5. Opatření pro hašení požáru:

5.1 Hasicí látky:

Vhodné: Oxid uhličitý, pěna, rozptýlený proud vody. Rozsáhlý požár haste rozptýleným proudem vody nebo alkoholu odolnou pěnou.

Nevhodné: Přímý proud vody.

5.2 Zvláštní rizika způsobená látkou:

Nebezpečí během hašení požáru: Snadno hořlavý. V případě požáru či při zahřátí výrobku může vznikat při kontaktu se vzduchem výbušná směs. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se rozptýlit po podlaze. Vznikají nebezpečné produkty hoření jako oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

5.3 Pokyny pro hasiče:

Speciální ochranné vybavení: Použijte dýchací přístroj.

Další informace: Exponované nádoby chlaďte rozptýleným proudem vody. Zahřátí může zvyšovat tlak – nebezpečí výbuchu. Kontaminovanou vodu použitou k hašení odstraňujte odděleně. Nevypouštějte ji do odpadního systému.

6. Opatření v případě náhodného úniku:

6.1 Opatření na ochranu osob:

Proveďte preventivní opatření proti vzniku požáru a zahřívání. Použijte ochranné vybavení. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry.

6.2 Opatření na ochranu životního  prostředí:

Zbraňte úniku do vodního a odpadního systému. Zabraňte úniku do půdy.

6.3 Metody pro čištění:

Způsob čištění/odstraňování: Vysušte pískem, zeminou, diatomickou zeminou, savým papírem nebo pilinami a uchovávejte v řádně označeném obalu. Odstraňte v souladu s předpisy o nakládání s odpadem.

6.4 Reference na další kapitoly:

Informace o ochranném vybavení viz kapitola 8. Informace o odstraňování viz kapitola 13.

7. Zacházení a skladování:

7.1 Zacházení:

Zajistěte dostatečné větrání. Výrobek může být používán pouze v dobře větraných prostorech. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny, použijte ochranné vybavení proti výbuchu, používejte nástroje, jež nevytváří jiskry. Nevhazujte do ohně, zamezte kontaktu s horkými předměty.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Během používání výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Před prací a po použití si umyjte ruce. Odstraňte kontaminovaný oděv.

### 7.2 Skladování:

Uchovávejte v uzavřeném obalu odděleně od potravin a vody. Uchovávejte při pokojové teplotě, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji zapálení. Nekuřte. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se rozptýlit po podlaze. Páry mohou při kontaktu se vzduchem tvořit výbušnou směs. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

7.3 Specifické použití:

Výrobek je určen k použití v dentální laboratoři pro izolaci sádry proti vosku, vosku proti kovu a sádry proti sádře. Všechny pokyny pro bezpečné užívání se týkají profesionálního využití výrobku.

8. Omezování expozice, osobní ochranné prostředky:

8.1 Maximální povolená koncentrace na pracovišti:

Limit expozice, při kterém nemá materiál žádné účinky (DNEL):

Pracovníci, dlouhodobá expozice, kontakt s kůží: 888 mg/kg KW/den

Pracovníci, dlouhodobá systematická expozice, vdechnutí: 500 mg/m3

Uživatelé, dlouhodobá systematická expozice, kontakt s kůží: 319 mg/kg KW/den

Uživatelé, dlouhodobá systematická expozice, vdechnutí: 89 mg/m3

Uživatelé, dlouhodobé systematické účinky, požití: 26 mg/kg KW/den

Vypočtená koncentrace, která nemá žádné účinky (PNEC):

Sladká voda: 140,9 mg/l

Slaná voda: 140,9 mg/l

Intervaly vypouštění: 140,9 mg/l

Čistička odpadních vod: 2251 mg/l

Sediment s hmotností suchého materiálu: 552 mg/kg

Podlaha s hmotností suchého materiálu: 28 mg/kg

Druhotná otrava spojená s potravinami: 160 mg/kg

8.2 Obsažené látky s limity expozice na pracovišti:

Maximální povolená koncentrace na pracovišti

Průměrná doba, expozice OEL: 200 ppm, 500 mg/m3

#### 8.2.1 Osobní ochranná opatření

Ochrana dýchacích cest:		Při dostatečném větrání a používání dle pokynů není nutné používat žádnou speciální ochranu dýchání, jinak použijte ochranný filtr typu A.

Ochrana kůže:			Použijte ochranný oděv.

Ochrana očí:				Použijte ochranné brýle.

Ochrana rukou:			Použijte rukavice odolné vůči rozpouštědlům. Materiál: butylová guma. Doba průniku materiálem rukavic >=  8h při tloušťce 0,5 mm. Materiál: nitrilová guma. Doba průniku materiálem rukavic >=  8h při tloušťce 0,35 mm. Materiál: fluorová guma. Doba průniku materiálem rukavic >=  8h při tloušťce 0,4 mm.

Obecná bezpečnostní opatření a hygienická opatření: Během zacházení s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Před začátkem práce a po jejím ukončení si umyjte ruce.

8.2.2  Kontrola expozice v okolí:

Obecné pokyny: Nevypouštějte látku do vodních zdrojů ani do odpadního systému. Zamezte úniku do půdy.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

9.1 Obecné informace:

Skupenství:		kapalina

Barva:		červená (barva výrobku)

Zápach:					alkoholový

pH:						8,1

Hustota při 20 °C				0,94 g/ml

9.2 Důležité informace o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí

Údaje pro propan-2-ol

pH:						neutrální

Bod varu:					82 °C

Bod  vzplanutí:				12 °C

Samovznícení:					údaje nejsou k dispozici

Horní mez výbušnosti:			12 vol %

Dolní mez výbušnosti:			2 vol %

Oxidační vlastnosti:				údaje nejsou k dispozici

Tlak páry při 20 °C:				48 hPa

Hustota:					0,785 g/cm3

Rozpustnost ve vodě:				smísitelný ve všech poměrech

Partiční koeficient (n-oktanol, voda):	log Kow 0,05 (Směrnice OECD 107 pro testování), hodnota dle literatury

Viskozita při 20 °C:				2,43 mPa.s

Hustota páry:					údaje nejsou k dispozici

Míra vypařování:				údaje nejsou k dispozici

## 9.3 Další informace: /

10. Stálost a reaktivita:

10.1 Podmínky, jimž je třeba se vyhnout: Teplo, horko, plameny, jiskry. Zvýšená teplota způsobuje vznik páry v obalu, obal může vybuchnout a výrobek unikne. Výrobek má podobu spreje, nesmí být sprejován do ohně.

10.2 Materiály, jimž je třeba se vyhnout: Exotermická reakce se silnými kyselinami. Není  kompatibilní s oxidačními činidly.

10.3 Tepelný rozklad: Žádné informace

10.4 Nebezpečné produkty rozkladu: V případě požáru: oxid uhelnatý, oxid uhličitý.

## 10.5 Neslučitelné látky: silné kyseliny, oxidační činidla

11. Toxikologické informace:

Všechny hodnoty toxicity se vztahují na čistou látku. Dlouhodobý kontakt s kůží může vést k odmašťování kůže a způsobit dermatitidu. Vdechování vysokých koncentrací par může mít následující projevy: bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. V případě zvracení existuje riziko, že by se výrobek mohl dostat do plic. Může způsobit poškození jater.

## Chemický název: Propan-2-ol

## Akutní toxicita:

## Orální: LD 50 (krysa), 5840 mg/kg, (Směrnice OECD 401 pro testování)

Dermální: LD 50 (králík), 13900 mg/kg, (Směrnice OECD 402 pro testování)

Inhalační: 25 mg/l (krysa; 6 hodin; páry), (Směrnice OECD 403 pro testování)

Dráždí kůži: Nedráždí kůži.

Dráždí oči: Dráždivý (Směrnice OECD 405 pro testování)

Senzibilizace: Nezpůsobuje senzibilizaci kůže (Směrnice OECD 406 pro testování). Senzibilizační účinky nejsou známy.

Účinky CMR:

Mutagenita: Test podle Amese

Karcinogenita: Výrobek není považován za karcinogenní.

Teratogenita: Žádné účinky na laktaci ani další.

Reprodukční toxicita: Nepovažuje se za toxický pro reprodukci.

12. Ekologické informace:

## 12.1 Ekologická toxicita:

Akutní toxicita, ryby: LC50: 9640 mg/l (Pimephales promelas, 96 hodin)

Akutní toxicita pro Daphnia magna a další vodní obratlovce: LC 50: 9714 mg/l (Daphnia magna, 24 hodin)

Akutní toxicita, řasy: EC50: > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus, 72 hodin)

Akutní toxicita, bakterie:	 > 100 mg/l (bakterie, bez škodlivých účinků)

12.2 Mobilita: Výrobek je mobilní v prostředí.

12.3 Stálost a rozložitelnost:

Trvání účinku: údaje nejsou k dispozici

Biodegradabilita: 53 % (doba expozice: 5d), snadno biologicky rozložitelný.

Bioakumulace: Bioakumuluce se nepředpokládá.

12.4 Bioakumulace: Bioakumuluce se nepředpokládá.

12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB: Látka není považována za stálou, bioakumulativní či toxickou. Látka není považována za vysoce stálou ani vysoce bioakumulativní.

## 12.6 Další nežádoucí účinky: Všechny číselné hodnoty ohledně účinků ekologické toxicity odkazují na čistou látku. Zabraňte úniku do odpadního systému, vodních toků a do půdy.

13. Pokyny pro odstraňování:

13.1 Metody odstraňování odpadu:

Výrobek:

Způsoby odstraňování: Je zakázáno odstraňovat výrobek do běžného odpadu z domácností. Dodržujte příslušné předpisy o nakládání s odpadem.

Odstraňování znečištěných obalů: Obal musí být před vyhozením zcela vyprázdněn. Obal se zbytky výrobku odstraňujte v souladu s příslušnými předpisy o nakládání s odpadem.

Kategorie odpadu: 16 03 05* Organický odpad obsahující nebezpečné látky.

Kategorie prázdných obalů: 15 01 02 Plastový obal

14. Informace pro přepravu:

14.1 Číslo OSN: 1219

14.2 Název látky pro přepravu:

ADR: izopropanol (izo-propyl-alkohol)

RID: izopropanol (izo-propyl-alkohol)

IMDG: izopropanol (izo-propyl-alkohol)

IATA: izopropanol (izo-propyl-alkohol)

14.3 Třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Třída ADR:	3

(Označení nebezpečnosti, klasifikační kód, obalová skupina, identifikační číslo nebezpečnosti, kód omezení vjezdu do tunelu): 3, F1, II, 33, (D/E)

Třída RID:	3

(Označení nebezpečnosti, klasifikační kód, obalová skupina, identifikační číslo nebezpečnosti, kód omezení vjezdu do tunelu): 3, F1, II, 33, (D/E)

### Třída IMDG:	3

(označení, EMS): 3, F-E, S-D

Třída IATA:	3

Obalová skupina: II

14.4 Obalová skupina:

ADR: II

RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí:

Označení v souladu s 5.2.1.8 ADR: neurčeno

Označení v souladu s 5.2.1.8 RID: neurčeno

Označení v souladu s 5.2.1.6.3. IMDG: neurčeno

Klasifikace jako nebezpečné pro životní prostředí v souladu 2.9.3 IMDG: neznečišťuje prostředí

Klasifikace »P« v souladu s 2.10 IMDG: neurčeno

14.6 Speciální upozornění pro uživatele:

## Poznámky: žádné poznámky

15. Informace o předpisech:

15.1 Právní předpisy ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí vztahující se na látku/směs:

Výrobek je klasifikován v souladu se Směrnicí ES 1907/2006, Nařízením (ES) 1272/2008 a dalšími změnami či příslušnými vnitrostátními předpisy Ur.l. RS 101/2002 a Ur.l.RS 16/2008.

Označení:

Označení nebezpečnosti:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H věty):

#### H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P 210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P 233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P 303/361/353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P 304/340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Nebezpečné složky označené na obalu: Propan-2-ol

15.2 Vyhodnocení chemické bezpečnosti: Nejsou k dispozici žádné údaje od výrobce látky.

16. Další informace:

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku, respektive o základní látce, z níž se výrobek skládá. Mají sloužit jako pokyny k bezpečnému užívání, zacházení, odstraňování, skladování a přepravě, neslouží jako záruka.

Zdroje: 	Bezpečnostní listy od výrobce látek obsažených v přípravku

Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 13. vydání

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 2003

Ur. l RS 36/99, 45/00, 104/00, 101/02, 9/03, 65/03, Nařízení ES 1272/2008

R věty:

R 10: Hořlavý.

R 66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

H věty:

#### H 225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H 336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Vydání bezpečnostního listu a počet změn týkající se verze: 4. vydání, úprava bezpečnostního listu podle Nařízení ES 1272/2008.

P věty:

P 240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P 243: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Skladování:

P 403/235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

.