Bezpečnostní list

- Identifikace materiálu/obchodní značka

Obchodní název :	DISTANČNÍ LAK

Výrobce/prodejce:	INTERDENT d.o.o.

Opekarniška 26

SI-3000 Celje

Telefon/Fax :		+386(0) 425-62-00, +368(0) 425-62-10

Informace v případě nebezpečí :	+386(0) 425-62-00

- Složení materiálu

| ### Chemický název | ### Číslo INDEX ### Číslo EC ### Číslo CAS | ### % | ### SYMBOL | ### R věty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethyl methylketon | 606-002-00-3 201-159-0 78-93-3 | >50 | F, Xi | R:11-36-66-67 |

- Identifikace rizik

Fyzikální/chemická rizika:		lehce vznětlivý

Rizika pro lidské zdraví:		Může způsobit podráždění při styku s pokožkou

- První pomoc

Kožní kontakt:		Odstraňte kontaminované oblečení. Omyjte mýdlovou vodou. Pokud se 			objeví alergická reakce, vyhledejte lékaře.

Vdechnutí:		Postiženého nechte nadýchat čerstvého vzduchu a uvolněte mu těsné 			oblečení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený nedýchá, 			poskytněte umělé dýchaní.

Oční kontakt:		Neprodleně vymyjte dostatkem vody s široce roztaženými očními víčky 			nejméně po dobu 15 minut. Vyhledejte lékaře pokud potíže přetrvají.

Spolknutí:		Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou a vypijte 100ml vody  			s živočisným uhlím. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- Protipožární opatření

Vhodné hasicí prostředky:	pěna, oxid uhličitý, práškový hasicí přístroj

Nevhodné hasicí prostředky:	Nehaste vodou.

Nebezpečné produkty rozkladu: Hoření může způsobit vznik C0.

Ochrana hasičů:		Použijte dýchací přístroj, pokud vzniká velké množství plynů.

- Bezpečnostní opatření

Osobní bezpečnost:		Ujistěte se, že je prostor dobře větrán. Noste ochranné oblečení..

Bezpečnost  prostředí:	Přípravek se nesmí dostat do kanalizace. Uchovejte v dostatečné 				vzdálenosti od zdrojů požáru a elektrostatických výbojů.

Čištění:			Čistěte savým materiálem. Skladujte v souladu s lokálním 					zákonem o odpadu.

- Manipulace a skladování

Informace pro bezpečnou manipulaci: Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti. Pára je 				těžší než vzduch a spolu s ním tvoří výbušnou směs. Uchovejte 				v dostatečné vzdálenosti od zdrojů požáru a elektrostatických 				výbojů.

Skladování:			V dobře větrané místnosti v originálních obalech při pokojové 				teplotě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a vyšším 				teplotám.

- Kontrola expozice, osobní bezpečnost

Hygienická opatření:		Umyjte si ruce po každé práci. Při používání nejezte, nepijte ani 				nekuřte.

Technické vybavení:		Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti.

OEL expoziční limit:

Methyl ethyl ketone:		OEM 590 mg/m3 ; 200mL/m3

Toluene:			OEM 950 mg/m3 ; 200mL/m3

Obecná bezpečnostní opatření

Ochrana dýchací soustavy:	Při dostatečné ventilaci dýchací přistroj není nutný. Při vyšší 				koncentraci pracujte s dýchacím přístrojem.

Ochrana kůže a těla:		Noste vhodné ochranné oblečení.

Ochrana očí:			Noste ochranné brýle.

Ochrana rukou:		Noste vhodné rukavice odolné proti rozpouštědlům.

- Fyzikální a chemické informace:

Skupenství:			kapalina

Barva:				průhledná

Zápach:			aromatický

Bod varu: 			79°C

Bod tání:			- 86 °C

Tlak páry při 20°C:		105 mbar

Objemová hmotnost při 20°C:0,8 g/mL

Rozpustnost ve vodě		částečně rozpustný

Bod vznícení:			-1°C

Teplota vznícení:		370 °C

Limity exploze: 		dolní hranice:	1,2 Vol %

horní hranice: 11,5 Vol %

- Stabilita a reaktivita

Nebezpečné produkty rozkladu:Peroxidy

Stabilita:			Vypařuju se při normálním tlaku.

Okolnosti, kterých je třeba se vyvarovat: Držte v dostačné vzdálenosti od otevřeného ohně a 				zdrojů vznícení. Nezahřívejte. Chraňtě před (sluneční) zářením a 				žárem.

Látky, se kterými nesmí přijít do styku:Peroxidy

- Toxikologické informace

Chemický název:		Methylethylketon

Akutní toxicita - ústa:

Hodnoty LD/LC50 (krysa)	2737 mg/kg

Chemický název:		Butylacetat

Akutní toxicita – ústa:

Hodnoty LD/LC50 (krysa)	10768 mg/kg

Další informace:		Dráždí oči a vysušuje pleť, což může způsobit dermatitidu. Delší 				nebo opakovaný styk může vyvolat poškození ledvin. Vyšší 				koncentrace může způsobit malátnost a únavu.

- Ekologické informace

Ekologicky toxické:		Vodní organismy:	LD50>1000mg/L

LD50 (ryba-Jelec jesen, 96 hours):>141 mg/L

Obecné informace:		Přípravek se nesmí dostat do kanalizace.

- Likvidace

Likvidujte v souladu s pravidly o likvidaci odpadu.

- Informace o přepravě výrobku

Ethyl methyl ketone		Butyl acetate

### Pozemní/Železniční doprava:

## UN číslo:				1193				1123

ADR / RID třída:			3				3

Klasifikační kód:			F1				F1

Balicí skupina:			II				II

Identifikační číslo rizik:		33				33

Mořská doprava:

IMDG třída:				3.2				3.2

UN číslo:				1193				1123

Seznam rizik:				3-06				3-07

První pomoc:				300				330

Balicí skupina:			II				II

### Letecká doprava

ICAO / IATA třída:			3				3

UN číslo:				1193				1123

Balicí skupina::			II				II

- Právní předpisy

Symboly:

F						Xi

Hořlavý					Dráždivý

R-věty:	R11:Vysoce hořlavý

R36/37: : Dráždí oči a dýchací orgány.

S-věty:		S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S 25: 	Zamezte styku s očima

S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

- Další informace vztahující se k výrobku

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný závazkový vztah.