BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle 91/155 EC

1. Identifikace materiálu:

Obchodní název:			VITACOLL

Číslo artiklu:				A9C100

Použití výrobku:			zlepšení vazby na pryskyřici

Výrobce/prodejce:			VITA Zahnfabrik

H. Rauter GnbH & Co. KG

Postfach 1338 Bad Säckingen

Informace v případě nebezpečí:	tel: ++49-(0)7761-562-0

tel: ++49(0)7761/562-0

fax: ++49(0)7761/562299

2. Složení materiálu:

## Chemické složení

Chemická charakteristika:		směs následujících látek s bezpečnými příměsemi

Nebezpečné látky:

# Název			CAS číslo	EC číslo	Označení nebezpečí	R zabezpečení

Metyl metakrylát	80-62-6	201-297-1	Xi			R 37/38, 43

Množství      25-50 %

Butanon		78-93-3	201-159-0	Xi			R 36, 66, 67

Množství      25-50 %

3. Identifikace rizik:

Označení nebezpečí: 	Xi Dráždivý, F Vysoce hořlavý

Rizika pro životní prostředí a pro člověka:

R 11 Vysoce hořlavý

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Klasifikace v rámci EU: Klasifikace dle nejnovějších verzí bezpečnostních listů EU.

4. První pomoc:

Vdechnutí: Nadýchejte se čerstvého vzduchu a kontaktujte lékaře.

Kožní kontakt: okamžitě umyjte vodou a mýdlem a pořádně opláchněte

Oční kontakt: vyplachujte otevřené oko několik minut pod tekoucí vodou, pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře

Spolknutí: vypijte velké množství vody a nadýchejte se čerstvého vzduchu, okamžitě vyhledejte lékaře.

5. Protipožární opatření:		Použijte vhodné hasicí prostředky použitelné v daném prostředí.

Ochranné vybavení: Použijte ochranu dýchání – dýchací přístroj.

6. Bezpečnostní opatření:

Osobní bezpečnost:				Noste ochranné vybavení. Použijte vhodnou ochranu dýchání (dýchací přístroj) pro ochranu před kouřem/prachem/aerosolem. Zabraňte kontaktu s nechráněnými osobami. Vyhněte se kontaktu s nebezpečnými látkami.

Bezpečnost  prostředí:			Zabraňte úniku do odpadního systému, povrchové a podzemní vody.

Čištění:					Vysušte materiálem dobře sajícím tekutiny (např. písek, diatomit, rychlovazné kyseliny, piliny apod.), zajistěte dostatečné větrání

7. Manipulace a skladování:

Informace pro bezpečnou manipulaci:	Zajistěte dostatečné větrání na pracovišti

Protipožární informace:			Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření, zamezte kontaktu s elektrostatickým nábojem.

Požadavky na skladování :			Skladujte v chladném, suchém prostředí s dostatečným větráním, pevně uzavřené

Označení dle klasifikace hořlavých kapalin: A I

8. Kontrola expozice, osobní bezpečnost:

Technická data:				Pod bodem 7

Látky vyžadující speciální kontrolu: 		80-62-6 Metyl metakrylát

OEL expoziční limit: 		Krátkodobá hodnota		510 mg/m3 , 125 ml/m3

Dlouhodobá hodnota		410 mg/m3 , 100 ml/m3

78-93-3 Butanon

OEL expoziční limit: 		Krátkodobá hodnota		885 mg/m3, 300 ml/m3

Dlouhodobá hodnota		590 mg/m3, 200 ml/m3

Obecná  bezpečnostní a hygienická opatření: Uchovávejte mimo dosah potravin a nápojů. Okamžitě vyměňte znečištěný oděv. V přestávkách a po ukončení práce si umyjte ruce. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.

Ochrana dýchací soustavy:			Při krátké expozici nebo malém znečištění použijte roušku, při větším množství použijte odsávání a vhodnou ochranu dýchání (dýchací přístroj).

Ochrana rukou:				Ochranné rukavice

Materiál rukavic: Výběr vhodných rukavic nezáleží jen na materiálu, ale i na dalších vlastnostech, jednotlivé rukavice se liší dle výrobce. Před nasazením se ujistěte o odolnosti materiálu rukavic.

Doba penetrace materiálu rukavic: je uvedena výrobcem rukavic

Ochrana očí:				pevně těsnicí ochranné brýle

9. Fyzikální a chemické informace:

Skupenství:					kapalina

Barva:						bezbarvá

Zápach:					výrazný

Bod tavení:					neurčeno

Bod varu:					79°C

Bod  vznícení:					< -5°C (AP)

Teplota vznícení:				430°C

Hořlavost:					výrobek není samozápalný

Nebezpečí exploze:				výrobek není výbušný, při užívání ale může vytvářet hořlavou směs páry a vzduchu

Limity exploze: 	dolní hranice		1,8 Vol %

horní hranice		12,5 Vol %

Tlak páry při 20°C:				105 hPa

Hustota při 20°C:				0,872 g/cm3

Rozpustnost a mísitelnost

-  ve vodě:					nesmísitelný nebo špatně smísitelný

- v organických  rozpouštědlech:		50,0 %

10. Stabilita a reaktivita:

Tepelný rozklad / okolnosti, kterých je třeba se vyvarovat:	Chraňte před teplem

Látky, se kterými nesmí přijít do styku:	silně oxidující látky

Nebezpečné reakce:				při styku se vzduchem vytváří výbušnou směs

Nebezpečné produkty rozkladu:		nejsou známy

11. Toxikologické informace:

Akutní toxicita:

Hodnoty LD/LC50:

80-62-6 metyl metakrylát

Ústa:		LD50 		> 5000 mg/kg

Kůže:		LD50		> 5000 mg/kg

Vdechnutí: 	LC50/4 h 	7,093 mg/l

78-93-3 butanon

Ústa:		LD50 		3300 mg/kg

Kůže:		LD50		5000 mg/kg

Kůže: dráždí kůži a sliznice, dlouhodobý kontakt s kůží může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Oči: dráždí oči

Senzibilizace: možná senzibilizace při kontaktu s kůží

Další toxikologické informace: Dle nejnovějších verzí Klasifikace nebezpečných materiálů EU vykazuje výrobek následující nebezpečí: Dráždivý.

12. Ekologické informace:

V současné době nejsou známa žádná eko-toxikologická ustanovení.

Zabraňte úniku do vodního a odpadního systému.

13. Likvidace:

V souladu s pravidly o likvidaci odpadu.

14. Informace o přepravě výrobku:

Pozemní přeprava ADR/RID:

Třída ADR/RID: 3 Hořlavé kapaliny

Stupeň nebezpečí (Kemler): 33
Číslo UN: 1993

Balicí třída: II

Označení nebezpečí: 3

Popis zboží: 1993 hořlavá kapalina, N.O.S. (tlak páry při 50°C až 110 kPa) (etyl metyl keton (metyl etyl keton), metyl metakrylát monomer, ustálený)

Lodní přeprava IMDG:

Třída IMDG: 3

Číslo UN: 1993

Označení: 3

Balicí třída: II

Číslo EMS: 3-07

Látka znečisťující moře: ne

Celý název pro přepravu: hořlavá kapalina, N.O.S. (tlak páry při 50°C až 110 kPa) (etyl metyl keton (metyl etyl keton), metyl metakrylát monomer, ustálený)

Letecká přeprava ICAO-II a IATA-DGR:

## Třída ICAO/IATA: 3

Číslo UN/ID: 1993

Označení: 3

Balicí třída: II

Celý název pro přepravu: hořlavá kapalina, N.O.S. (tlak páry při 50°C až 110 kPa) (etyl metyl keton (metyl etyl keton), metyl metakrylát monomer, ustálený)

15. Právní předpisy:

Klasifikace v rámci EU: Klasifikace dle nejnovějších verzí bezpečnostních listů EU / Zacházení s nebezpečnými materiály.

Označení nebezpečí výrobku: Xi Dráždivý, F Vysoce hořlavý

Nebezpečné látky: metyl metakrylát

R věty: R 11 Vysoce hořlavý

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S věty: S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S 24 Zamezte styku s kůží

S 37 Použijte ochranné rukavice

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad

Klasifikace v rámci VbF: A I

Technické údaje (vzduch): 	Třída: II

Podíl v  %: 25 - 50

Třída: III

Podíl v  %: 25 - 50

Riziko styku s vodou:		neurčeno

16. Další informace vztahující se k výrobku:

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku. Výrobce neručí za žádné nepředpokládané speciální vlastnosti či reakce výrobku, bezpečnostní list nepředstavuje právně platný závazkový vztah.

R věty: R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě