Artikulátor ASA 5032 – návod k použití

Čísla v závorkách odkazují k obrázkům v originálním návodu k použití. Celý postup je v originálním návodu znázorněn graficky.

# Opěrná tyčinka

Nastavte incizální tyčinku (1) do správné pracovní polohy.

Registračním šroubem (2) nastavte opěrnou tyčinku (a). Konečnou polohu zafixujte zarážkovým (3) a fixačním šroubem (3 bis).

Vyjměte incizální tyčinku. Nyní můžete začít pracovat.

Můžete pracovat s oběma tyčinkami zároveň, incizální tyčinka pak slouží jako dvojitá zarážka (4, 5).

# Čistý translační pohyb

Pomocí speciálního klíče povolte (otáčením proti směru hodinových ručiček) Allenovy šrouby na závěsové ose artikulátoru.

Stiskněte oba konce závěsové osy artikulátoru proti sobě (palcem a prostředníkem).

Závěsovou tyčinku držte stisknutou a utáhněte Allenovy šrouby (po směru hodinových ručiček).

Povolte registrační šroub opěrné tyčinky, aby byla v nakloněné rovině zcela uvolněná.

Vrchní část artikulátoru nyní může provádět čistý translační pohyb.

Pro navrácení artikulátoru do původního nastavení uvolněte Allenovy šrouby, osa se vrátí do původní polohy. Osa se vrátí do závěsu automaticky, dbejte ale následujících upozornění:

- Černé objímky závěsové tyčinky musí být velmi blízko centrální části osy.

- Špička opěrné tyčinky musí být před utažením Allenových šroubů přesně uprostřed.

# Antišokový systém (artikulátory ASA Dental 5030/5032)

Nový artikulátor ASA je opatřen antišokovým systémem, který zabraňuje poškození závěsové tyčinky při případném pádu artikulátoru.

Závěsová tyčinka se při pádu stáhne dovnitř a vstřebá tak náraz.

Pro opětné nastavení závěsové tyčinky stačí povolit Allenovy  šrouby speciálním klíčem.

Po kontrole správné polohy závěsové tyčinky Allenovy šrouby opět utáhněte.

# Technické údaje (artikulátory ASA Dental 5030/5032)

Mezikondilární vzdálenost			120 mm

Sklon kloubní dráhy				fixně 30°

Bennetův úhel					fixně 7°

Úhel incizální destičky			10° (5030), rovná (5032)

Vzdálenost mezi destičkami			110 mm

Hmotnost					650 g (5030), 700 g (5032)

Maximální otevření				180°

Úhel retruzního/protruzního pohybu (5032)	10°