BRUSKA SILFRADENT

Návod k použití

Tento návod k použití slouží pro typy 801 s karborundovým diskem, pro 801DW s přívodem vody, pro suchou brusku 801S a 801SD s diamantovým diskem.

Děkujeme, že jste si zakoupili brusku Silfradent

Následující informace Vám pomohou, jak nejlépe s bruskou zacházet.

Po vyjmutí všech dílů z krabice se ujistěte, že nebyly poničeny při transportu. V případě že byly, kontaktujte okamžitě svého prodejce.

Důležité:

Přístroj je určen pro laboratorní využití, jiné využití není možné.

Přístroj musí být používán kvalifikovaným pracovníkem.

Nainstalujte přístroj na rovný povrch

Přestaňte pracovat, pokud jste si vědomi toho, že je přívodní kabel nebo zástrčka poničena.

Při práci vždy používejte ochranný oděv a brýle.

Před vypnutím přístroje, nechejte ještě minutu běžet naprázdno aby se vyčistil disk.

Typy 801 (s vodou-karborundový  disk) a 801DW (s vodou-diamantový disk) jsou vhodné pro seřezávání sádrových modelů. Není zde konkrétní potřeba údržby, současně nabízí vysoký výkon 2800 otáček za minutu. V motoru je speciální součást proti vodní infiltraci složená z hustého oleje. Bruska je chráněná speciální součástkou proti přehřátí a přetlaku a zastaví přístroj v případě, že by došlo mělo dojít k poškození.

Speciální vodní jednotka reguluje přítok vody. Disk má aluminiovou část, která chrání brusku před nežádoucími částečkami.

Při výměně disku se držte následujících pokynů:

Vyšroubujte dva šrouby z přední strany víka pomocí šestihranného klíče. Typy 801S a 801SD mají úplně jiné vlastnosti, používají se bez napojení na vodní síť. Modely se brousí v suché podobě. Vzniklý prach je odsáván výkonným odsáváním (1000 Watt), který se spustí automaticky při zapnutí brusky. Jednou za čas disk vyčistěte.

Použití a údržba:

K dosáhnutí ideálního tvaru modelu je potřeba nastavit limit motoru. Za normálních okolností je běžné nastavit. V případě přetížení nastane pokles přiváděné energie.

Doporučujeme na brusný kotouč při práci netlačit.

A nyní několik málo slov k údržbě:

Ve vaší brusce je promazané ložisko, takže se vyvarujte použití jiného, který by mohl zapříčinit zničení celého systému.

Hlavní technické problémy:

Pokud bruska nefunguje: 	Zkontrolujte šňůru

Pravděpodobně je problém s vypínačem

Pokud není dostatek vody:	Zkontrolujte kohoutek, propustnost

Zkontrolujte zásuvku

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte technika

Důležité:

Sami nedělejte nic s elektrickou sítí, zavolejte technika. Když brusku čistíte vypojte jí ze zásuvky. Pokud je potřeba opravy, kontaktujte odborníky.

Technická data:

Napětí				230V+/- 15%  (na přání)

Frekvence			50/60 Hz

Výkon				800 Watt

Otáčky				2800 otáček za minutu

Rozměry			36x36x58

Váha 				17 kg