MARATHON / INFINITY pro MT2 / MT PLUS / TT2

č. 1801-2000 Marathon pro MT2 + TT2  • č. 1803 – 2000 Marathon pro MT Plus

č. 1801-3000 Infinity for MT2 • č. 1803-3000 Infinity pro MT Plus

## Návod k použití

- Popis / Aplikace

Tyto brusné disky jsou určeny pro vodou podporované, nebo suché obrušování sádrových modelů a to, v závislosti na modelu, jsou vyrobeny výhradně pro použití s MT2, MT plus  a TT2 bruskami.

• Marathon pro mokré a suché broušení

• Infinity pro mokré broušení

Maximální povolená rychlost otáčení je 3 400 ot/min a tato se nesmí překročit

- Instalace disku

Vypněte jednotku a eventuelně odsavač, odpojte ze sítě, vypněte vodní zdroj

a vyjměte vodní trysku.

Otevřete přední kryt otevřením a zajištěním rychloupínacích  zámků.

Použitím klíče proti směru hod. ručiček uvolníte centrální šroub ve  středu brusky

a šroub vyjmete.

Vyčistěte okrajový lem.

Při vkládání nového brusného kotouče se ujistěte, že upínací piny přesně zapadají do

stabilizačních děr na brusce.

Opět upevněte šroubem , tentokráte ve směru hod. ručiček.

Pootočte diskem manuálně k ověření jeho bezchybné rotace, v případě,

že na některých místech dochází ke kontaktu s krytem těla brusky.

Pokud ano, opakujte postup výměny disku.

Uzavřete přední kryt uvolněním zámků a vrácením do původní pozice.

Připojte opět všechny periferie a vodní zdroj a nejdříve vyzkoušejte funkčnost

brusky a disků před použitím na modelech.

Pokud je přístroj v provozu, nešahejte na disk.

3. Upozornění na možná nebezpečí

Při práci s bruskou dbejte bezpečnostních předpisů a pokynů návodu.

Porovnejte údaje na typovém lístku s údaji regionální elektrické sítě.

Přístroje s defektním přívodem nebo jinou závadou nesmíte dále používat

Pokud je přístroj zapnut, nesahejte na brusné disky.

Při práci s bruskou  mějte vlasy sepnuté a nenoste volné oblečení.

Používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochranu uší.

Přístroj používejte pouze k broušení sádrových modelů

Nesahejte na točicí se disk.

Vytáhněte přístroj ze zásuvky před otevřením, nebo výměnou disků.

Za běhu neotvírejte přední část přístroje.

Maximální přípustná rychlost rotace je 3 400 ot/min.

Nebruste v blízkosti hořlavých materiálů a nebo v prostorách, kde hrozí vznik exploze.

Před každým použitím přístroje zkontrolujte jeho funkčnost.

Neupravujte nově dodané disky.

3.1    Záruční podmínky:

Renfert GmbH neodpovídá za nároky vyplývající ze záruky, pokud:

Nebudou dodrženy bezpečnostní pokyny a nařízení.

Pokud bude přístroj použit k jiným účelům, než je uvedeno.

Pokud bude používán i nadále, poté, co se objevily defekty,  způsobující jeho sníženou funkčnost.

- Vlastní použití

Začněte brousit model až ve chvíli, kdy disk dosáhne plné rychlosti.

Zajistěte dostatečně nízkou teplotu vody, aby nedošlo  k poškození disku.

Brusku nepoužívejte k broušení kovu, pinů, retenčních kroužků atd.,

nebo by mohlo dojít k poškození disků.

Použití jiných materiálů způsobuje snížení životnosti disků brusky,

resp. jejích abrasivního povrchu.

- Čištění

Viz. manuál dodaný s vaší bruskou.