Polymerační hrnec

Zdvihnutím držadla uvolněte víko. Víko otočte o 90° v kterémkoli směru a vyjměte ho. Do hrnce vložte předmět, který chcete polymerovat, a naplňte hrnec teplou vodou. Znovu přiklopte víkem a ujistěte se, že vypouštěcí ventil (viz. č. 4 na obrázku v originálním návodu) je uzavřen. Napájecím ventilem (č. 6) přiveďte do hrnce vzduch. Tlak vzduchu zkontrolujte na manometru (č. 3). Dodržujte pokyny výrobce pryksyřice.

Po skončení polymeračního procesu (doba polymerace je uvedena v návodu na zpracování pryskyřice) vypusťte vzduch z hrnce vypouštěcím ventilem (č. 4). Poté, co je všechen vzduch vypuštěn a hrnec již není pod tlakem, otevřete víko. Polymerační proces je dokončen. Maximální přípustný tlak vzduchu v hrnci je 2,5 bar.