## ProfiGuard

## Profylaktická pasta

# Popis

Profylaktická pasta na šetrné odstraňování plaku a diskolorací.

# Použití

Po odstranění zubního kamene umístěte pastu ProfiGuard do skleněného kalíšku nebo jiné vhodné nádoby. Naberte malé množství na lešticí gumičku nebo lešticí kartáček a naneste pastu na ošetřované místo. Mikromotor zapněte, až když je lešticí nástroj v kontaktu s povrchem zubu. Leštěte při nízkých otáčkách a netlačte silou. Lešticí nástroj naveďte i do prostoru pod dásní. Léčbu opakujte s čerstvou pastou, dokud nebude veškerý povrch vyčištěn a vyleštěn. Pro nanesení pasty do mezizubních prostor použijte zubní nit Becht. Nakonec důkladně propláchněte.

# Vlastnosti

- Šetrné odstranění plaku a diskolorací

- Fluorid sodný zajišťuje účinnou ochranu proti zubním kazům a onemocněním parodontu

- RDA 250

- Neobsahuje lepek ani ftaláty

- Jemná mátová příchuť

# Složení

- Pemza

- Amorfní oxid křemičitý

- Glycerin

- Paraben

- Fluorid sodný (0,2 %)

# Balení

Tuba 95 g, REF 480

# Klasifikace

Zdravotnický prostředek, třída 1, směrnice 93/42/EHS, příloha IX, předpis 5.

# Trvanlivost

5 let

# Příslušenství

Lešticí kartáčky, 4 mm, pro RA

REF 260.21 bílý, s přírodními štětinami

REF 260.2N bílý, s nylonovými vlákny

REF 264.2 měkký, s nylonovými vlákny, růžový

REF 260.260N měkký, s nylonovými vlákny, bílý

REF 201, 203, 205 lešticí gumičky, tvar kalíšku, měkké modré a tvrdé žluté pro všechny typy násadců

# Výrobce

Alfred Becht GmbH, Carl-Zeiss-Str. 16,

D-77656 Offenburg

Tel.: +49 781 60586-0

Fax.:+49 781 60586-40

www.becht-online.de