Seek & Sable Seek

návod k použití

Popis :

Seek -indikátor kazů obsahuje barvivo v glykolové bázi které zbarvuje kazivý dentin do červené

barvy.

Sable Seek -indikátor kazů blízkých dřeni, obsahuje barvivo v glykolové bázi které zbarvuje

kazivý dentin do tmavě zelené až černé barvy.

Indikace :

Kazivý dentin se zbarvuje do červené nebo tmavě zelené barvy. Pro praktické použití je Caries

indikátor využíván v těchto případech :

1 ) Pro identifikaci kazu v obtížně přístupných místech, např. : v podsekřivých místech a při

preparacích kavit I. a II. třídy

2 ) Jako prevence proti nadměrnému hloubení hlubokých kazů. Pokud mají hlouběji položená

místa být schopna remineralizace musí být zabráněno odkrytí pulpy.

3) Seek se používá jako jednoduchý způsob identifikace kořenových kanálků.

Doporučná technika použití:

a) Prázdná stříkačka se připevní na konec 30ml IndiSpense stříkačky: našroubováním na její

závit.

b) Pro zvýšení kvality stabilizujte píst standardní stříkačeky druhou rukou.K zabránění vzájemné

kontaminace používejte pro každý odběr vždy novou stříkačku.

c) Na nově naplněnou stříkačku nasaďte luérní uzávěr a nebo aplikační špičku.

2 Další postup

a) Odstraňte uzávěr ze stříkačky a našroubujte na ní pevně White Mini Brush nástavec.

Pro vaší optimální kontrolu doporučujeme držet stříkačku pístem do dlaně.

b) Naneste indikátor na plochu, kterou chcete testovat. Nechte indikátor 10 vteřin působit, pak

opláchněte a vysušte.

c) Odstraňte vnější kazivý dentin nízko otáčkovým kulovým vrtákem nebo exkavátorem.

Opakujte jednou nebo vícekrát, tak jak je třeba, dokud není veškerý kaz odstraněn.

d) Preparovanou plochu restaurujte dále podle Vaší volby. Doporučujeme užití Ultra Blend

světlem tuhnoucího podložkového materiálu, a pak Amelogen 1 um universální kompozitní

materiál nebo pro méně zatížené plochy Amelogen Microfill kompozitní materiál ( oba k

dispozici ve 12 odstínech ).

Upozornění :

a) Nástavce jsou k jednorázovému použití.

b) Zabraňte rozstřikování indikátoru. Skvrny je možné odstranit z kazivých ploch mechanicky.

Pokud je barvivo obtížné odstranit z jiných ploch než je kaz, použijte peroxid vodíku nebo roztok

chlornanu sodného. ( stejnýjako se užívá pro čištění kořenových kanálků).

c) Doporučujeme užití Ultradent Syringe ochranných povlaků , zatavených pomocí Impulse

Sealeru pro zabránění kontaminace stříkaček.