U-MID CLASSIC

Návod k použití

SADA OBSAHUJE:

- U-mid nádobku s víčkem

- keramickou destičku

- 2 mikroporózní bílé membrány

- 1 mikroporózní antracitová membrána

- 200 ml modelovací tekutiny U-mid New Formula

PRACOVNÍ POSTUP:

- Umístěte keramickou destičku do nádobky.

- Naplňte nádobku modelovací tekutinou nebo destilovanou vodou do výšky nižšího otvoru vlevo, keramická destička musí být zcela nasáklá tekutinou. Tento otvor je pro vás ukazatelem hladiny tekutiny.

- Opatrně umístěte bílou membránu přes vlhkou keramickou destičku. Pokud se vám lépe pracuje na tmavém pozadí, položte přes bílou membránu antracitovou šedou membránu, která po zvlhčení zčerná. Na membránu můžete nyní nasypat keramický prášek. Po několika vteřinách uvidíte, že se prášek získá automaticky plastickou konzistenci.

POUŽITÍ A OBSLUHA:

# Keramická destička

Aby byly splněny hygienické podmínky je důležité keramickou destičku pravidelně čistit (minimálně jednou za týden) parní čističkou. Díky hrubé struktuře keramické destičky je možné hluboké čištění během několika vteřin.

Mimo toho se doporučuje dekontaminace v peci při vysoké teplotě 2-3x ročně a to následujícím způsobem:

- ujistěte se, že je keramická destička naprosto suchá. (můžete zbytky keramické hmoty odstranit pomocí stlačeného vzduchu a usušit fénem)

- vložte destičku do pece při pokojové teplotě a zahřívejte 10 minut na 800°C. Při této teplotě udržujte pec dalších 30 minut. Nechte pec vychladnout na pokojovou teplotu při zavřených dvířkách.

- keramická destička je nyní dekontaminována a připravena pro další použití.

# Mikroporózní membrány

# Obě membrány jsou křehké. Vzhledem k tomu, že prášky jsou automaticky zvlhčovány, není potřebné používat k míchání špachtli. Pokud ji přesto musíte použít, míchejte velmi opatrně, bez užití kovových předmětů.

# Membrány jsou omyvatelné: uchopte opatrně membránu do dlaně a opláchněte pod proudem tekoucí vody.

# Zrnka keramické hmoty mají abrazivní charakter, proto dochází k postupnému poškození povrchu membrány. (Doporučuje se měnit jednou za 2-3 měsíce).

# VAROVÁNÍ:

# Materiál, ze kterého je vyrobena antracitová membrána je křehčí než materiál, ze kterého je vyrobena bílá membrána, tím pádem je náchylnější k roztržení. Dávejte pozor při manipulaci!

# Barviva, která jsou obsažena v keramické hmotě mohou obarvit bílou membránu, což nemá  vliv na funkci.