Ultrazvukové zubní kartáčky Emmi-Dental Professional

Návod k použití

# Obsah dodávky

- 1 nabíječka

- 1 rukojeť

- 2 ultrazvukové čisticí hlavice

- 1 tuba ultrazvukové zubní pasty Emmi-dent

- 1 odstraňovač zubního kamene

- 2 tablety na indikaci zubního plaku

- Formulář pro doobjednání dalšího příslušenství (např. čisticích hlavic, zubní pasty apod.)

Klinicky testováno

## Použití

Připojte nabíječku do sítě.

Vložte rukojeť kartáčku do nabíječky dle obrázku a nabíjejte cca 8–12 hodin.

Na horní část rukojeti nasaďte čisticí hlavici a zapněte přístroj.

Namočte štětinky ultrazvukového kartáčku.

Naneste na kartáček ultrazvukovou zubní pastu Emmi-dent (cca dvojnásobek velikosti hrášku), vytvoří se miliony mikroskopických bublinek.

Nyní naneste pomocí kartáčku zubní pastu na zuby (z vnější i z vnitřní strany).

Nyní setrvejte s hlavicí kartáčku na jednom místě (z vnější či vnitřní strany zubů), ultrazvukovou hlavicí nehýbejte! Hlavice takto vyčistí 2–3 zuby najednou, na jednom místě ji vždy ponechte cca 5–10 vteřin. (Doba závisí na stupni znečištění zubů – plaku, kouření, skvrn od vína apod.) Ultrazvuk je zcela neškodný a neponičí zuby, ani pokud necháte hlavici na jednom místě delší dobu. Čištění zubů ultrazvukovým kartáčkem trvá přibližně 3–4 minuty.

Po vyčištění si vypláchněte ústa vodou. Opláchněte čisticí hlavici a rukojeť pod tekoucí vodou, po omytí vysušte rukojeť (ne čisticí hlavu – ultrazvuk automaticky vydezinfikuje štětinky kartáčku).

Umístěte kartáček (rukojeť i s hlavicí) do nabíječky, po nabití (cca 12 hodin) jej můžete vyjmout. Plně nabitý kartáček lze používat přibližně 20 dní, poté je potřeba jej znovu nabít.

Pokud používáte přístroj dvakrát denně, vyměňte čisticí hlavici vždy po třech měsících za novou.

### Popis výrobku

Rukojeť Emmi-dental			Rukojeť Emmi-dent 6		Nabíječka

s přívodem napětí a ovládáním	s přívodem napětí a elektronikou

Zdroj ultrazvuku	Barvicí tablety        Odstraňovač zubního kamene

na indikaci zubního plaku

Ultrazvuková		Ultrazvukové hlavice

zubní pasta

Technické údaje

| Parametry | Emmi-dental |  |
| --- | --- | --- |
| Délka (včetně ultrazvukové hlavice) | 250 mm |  |
| Šířka | 40 x 30 mm |  |
| Přívod napětí - nabíječka - rukojeť | 230 V / 50 Hz 5 V |  |
| Ochranná třída | IP 42 |  |
| Hmotnost | cca 500 g |  |

Běžné použití

Výrobek může být použit pouze k účelům, k nimž je určen (uvedeno v návodu k použití), tj. k čištění zubů, a pouze s originálním příslušenstvím doporučeným a schváleným společností EMAG AG.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nevztahuje se na něj záruka. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným použitím přístroje. Pro správné zacházení respektujte všechny pokyny uvedené v návodu k použití.

Bezpečné a správné zacházení s výrobkem zahrnuje správnou přepravu, uskladnění, instalaci, používání a údržbu.

Umístěte přístroj na takové místo, aby bylo připojení nabíječky do sítě vždy snadno přístupné.

Jiné, nesprávné použití

Nesprávné použití výrobku může vést ke zranění osob či poškození majetku. Je zakázáno používat přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným použitím přístroje.

Pro správné zacházení s přístrojem respektujte následující pokyny:

- Ultrazvukový přístroj připojte pouze do sítě (uzemněné), jejíž napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje.

- Nečistěte přístroj žádnými hořlavými či agresivními chemickými látkami (např. kyselinami).

- V případě poškození výrobku při transportu nezapojujte přístroj do sítě.

- Přístroj používejte pouze v uzavřených prostorech a při pokojové teplotě.

Návod k použití

Zapojte nabíječku do sítě (230 V / 50 Hz), nasaďte na ni rukojeť kartáčku a nechte 8–12 hodin nabíjet. Po nasazení rukojeti do nabíječky se rozsvítí červená kontrolka, přístroj je správně zapojen a nabíjí se (kontrolka zůstane červená i po navrácení plně nabité rukojeti do nabíječky, nabíjení se automaticky přeruší). Vyjměte rukojeť z nabíječky a na horní část připevněte ultrazvukovou čisticí hlavici (hlavici upevňujte a odpojujte vždy vertikálně, abyste nepoškodili konektory v rukojeti, hlavici nenaklánějte!). Namočte štětinky čisticí hlavice a naneste na kartáček ultrazvukovou zubní pastu (přibližně dvojnásobek objemu hrášku).

Upozornění: Používejte pouze ultrazvukovou zubní pastu Emmi-dent, běžné zubní pasty nevytvářejí mikroskopické bublinky.

Zapněte přístroj. Ultrazvuková čisticí hlavice ovládaná rukojetí začne vysílat ultrazvukové vlnění nad štětinky kartáčku. Při zapnutí rukojeti bez nasazené hlavice ucítíte jemné vibrace. Znamená to, že elektronika přístroje je v pořádku, zelená kontrolka nesvítí. Po zapnutí přístroje s nasazenou čisticí hlavicí se rozsvítí zelená kontrolka – zdroj ultrazvukového vlnění pracuje správně. Pokud se nerozsvítí zelená kontrolka, došlo k chybě při zapojení přístroje. Příčinou může být špatný kontakt mezi rukojetí a čisticí hlavicí či poškození ultrazvukové čisticí hlavice. Vyměňte poškozenou hlavici za novou a informujte o poškození zákaznický servis.

Poznámka: Po zapnutí přístroj lehce vibruje a vydává tichý zvuk. Nijak to nesouvisí s čisticím procesem, zvuk je způsoben malým motorkem v přístroji, jenž uživatele informuje o tom, že přístroj je zapnutý a pracuje. Ultrazvukové vlnění je neviditelné a neslyšné a žádný podobný zvuk nezpůsobuje.

Pomocí čisticí hlavice lehce rozetřete zubní pastu po vnější i vnitřní straně zubů. Dále nechte kartáček vždy na jednom místě (postupně na vnitřní i vnější straně zubů), kartáčkem nehýbejte. Čisticí hlavice pokryje obvykle 2–3 zuby najednou, lehce hlavici přidržte na každém místě po dobu 5–10 vteřin (doba závisí na stupni znečištění, např. plaku, nikotinu, skvrn od vína apod.).

Ultrazvuk je zcela neškodný a neponičí zuby, ani pokud necháte hlavici na jednom místě delší dobu. Čištění zubů ultrazvukovým kartáčkem trvá přibližně 3–4 minuty.

Po dokončení čištění lehce přejeďte kartáčkem zuby pro odstranění zbylých nečistot, poté si vypláchněte ústa vodou.

Opláchněte čisticí hlavici a rukojeť pod tekoucí vodou (přístroj je stále zapnutý), po omytí vysušte rukojeť (ne čisticí hlavu – ultrazvuk automaticky vydezinfikuje štětinky kartáčku). Vypněte přístroj. Ujistěte se, že na čisticí hlavici nezůstaly zbytky jídla ani jiné nečistoty. Nyní můžete kartáček (rukojeť i s hlavicí) umístit zpět do nabíječky a nechat jej nabít (cca 12 hodin) nebo ho odložit stranou. Plně nabitý kartáček lze používat přibližně 20 dní, poté je potřeba jej znovu nabít.

## Mechanismus působení

Emmi-dental je nejnovějším a vysoce účinným výrobkem na trhu v oblasti dentální hygieny (dentální mikročisticí systém).

Byl vyvinut v Německu jako protipól k běžným zubním kartáčkům (dentální makročisticí systém), které fungují na principu mechanické abraze. Ultrazvukový zubní kartáček naopak využívá moderní ultrazvukové technologie. Ty jsou již desítky let využívány v mnoha oblastech lékařství, např. při těhotenských vyšetřeních, vyšetřeních mozku, očí či trávicího ústrojí. Použití ultrazvukových vln v zubní hygieně je proto pro člověka naprosto nezávadné, bez ohledu na věk uživatele. Kartáček mohou bez problémů používat i lidé se srdečním stimulátorem a jinými zdravotními pomůckami.

Je také vědecky dokázáno, že přívod ultrazvuku do 50 W je pro člověka naprosto bezpečný. Emmi-dental má příkon ultrazvuku pouze 0,2 W. Účinnost a bezpečnost ultrazvukových vln při použití v zubní hygieně potvrzují dentální specialisté i implantologové. Dlouholeté zkušenosti s korunkami, inlayemi, implantáty a můstky neprokázaly jakýkoliv opačný účinek.

Štětinky kartáčku přenášejí ultrazvukové vlnění ze zdroje na zubní pastu, v níž se pak vytvoří miliony mikroskopických bublinek. Díky své mikroskopické velikosti dokáží proniknout i do těch nejmenších mezizubních prostorů, a to bez použití mechanické síly, tření či jiného tlaku na zuby.

Implozivní účinek mikroskopických bublin efektivně odstraní ze zubů veškeré nečistoty, zbytky jídel, plak, bakterie apod. Zároveň působí blahodárně na dásně, patro a jazyk.

Čištění pomocí ultrazvukového kartáčku výrazně zlepšuje pH v ústech, to pak podporuje správný chod metabolismu, vytváření kolagenu a elastinu, zpevnění zubní tkáně, a přispívá tak ke zdravému vzhledu zubů. Ultrazvuk ničí zárodky a bakterie a má i další pozitivní účinky, např. podporuje schopnost regenerace těla, lymfatickou drenáž a krevní oběh (díky pronikání ultrazvukových vln do dásní). Ultrazvuková masáž uvolňuje tkáně a podporuje základní metabolické činnosti.

EMAG AG nabízí následující produkty:

## Emmi-dent E2,		Emmi-dent E4,  		Emmi-dent E10,

Ultrazvukové hlavice,		Ultrazvukové hlavice,		Ultrazvukové hlavice,

Dospělý, 2 ks			Dospělý, 4 ks			Dospělý, 10 ks

Emmi-dentK2,      		Emmi-dent K4,

Ultrazvukové hlavice,		Ultrazvukové hlavice,

Dětské, 2 ks			Dětské, 4 ks

### Emmi-dent		Emmi-dental HT	Emmi-dent HT	Emmi-dent RB

Ultrazvuková		Náhradní rukojeť	Náhradní rukojeť	Cestovní taštička

zubní pasta

Objednávejte u svého dodavatele.

## Ultrazvukové čisticí hlavice

Z hygienických důvodů používejte vždy jednu čisticí hlavici pro jednu osobu. Hlavice jsou k dostání v různých barvách. Hlavice by se měly měnit přibližně každé tři měsíce. Vyjměte starou čisticí hlavici (zatlačte směrem vzhůru, nikoliv do strany, mohli byste poškodit konektor v rukojeti) a vyměňte ji za novou (pevně zasuňte do rukojeti tak, aby štětinky směřovaly dopředu, tj. na stranu, kde se nachází spínač).

Ultrazvuková zubní pasta

Ultrazvukové vlnění se přenáší nejen vodou, závisí na ultrazvukové frekvenci a síle. V lékařství se používají například masti a různé druhy gelů (např. při těhotenských vyšetřeních, vyšetřeních mozku, očí apod.).

Dentální čisticí systémy přenášejí ultrazvukové vlny pomocí speciální pasty Emmi-dent. Emmi-dent vytváří mikroskopické bublinky důležité pro použití ultrazvukového přístroje, běžné pasty tuto schopnost nemají. Běžné pasty totiž obsahují velké množství lubrikačních látek (abrazivita se měří pomocí jednotky RDA, běžné pasty mají cca 70–130 RDA, Emmi-dent má 0 RDA). Pro čištění pomocí ultrazvukových kartáčků proto používejte pouze ultrazvukovou zubní pastu Emmi-dent.

Odstraňovač zubního kamene

Odstraňovač zubního kamene funguje pouze na mechanickém principu a nepotřebuje ultrazvuk. Můžete jej (ale nemusíte) připevnit k rukojeti přístroje. Je určen k odstraňování zubního kamene, pomocí tmavého konce opatrně seškrabte zubní kámen na povrchu zubů. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili zubní sklovinu.

Nabíjení a nakládání s odpadem

Baterie jsou uloženy ve vnitřní části rukojeti přístroje. Po vyčištění zubů nasaďte rukojeť zpět do nabíječky nebo ji ponechte stranou, kartáček vydrží nabitý po dobu 20 dní (při používání dvakrát denně po čtyřech minutách).

Baterie by se nikdy neměla zcela vybít!

### Přístroj obsahuje baterie Ni-MH, s nimiž se nezachází jako s běžným odpadem. Odneste použité baterie do recyklačního centra.